- MEDI 상지용 압력 STOCKING 안내 -

1. 착 용 안 내

① 아침에 일어나면 팔이 붓기 전 착용하고 취침 전에 벗으십시오.

② 스타킹을 벌려 손등과 손목까지 먼저 착용하십시오.

③ 팔을 곧게 펴고 손목과 팔꿈치 부위에 주름이 생기지 않도록 주의하면서 어깨(겨드랑이아래) 부분까지 착용하십시오.

* 어깨끈형 제품을 착용시에는 위와 같은 방법으로 착용하고 어깨끈을 이용하여 Stocking을 고정 하거나

속옷에 Stocking을 고정하여 주십시오.

④ 스타킹이 겹치게 되면 압력이 겹쳐져 치료에 도움이 되지 않으므로 스타킹 착용 시 겹치지 않도록 주의 하십시오.

⑤ 스타킹 착용 후 손등부위부터 어깨까지 전체적으로 쓰다듬듯이 쓸어 올려 주시면 압력과 착용감이 더욱 좋아집니다.

⑥ 고무장갑&라텍스장갑 등 을 이용하여 스타킹을 착용하면 좀 더 쉽게 착용할 수 있고

스타킹의 손상되는 것을 방지할 수 있습니다.

⑦ 스타킹을 벗으실 때에는 1겹으로 뒤집어 벗으십시오.

2. 세 탁 방 법

① 40°C 이하의 차가운 물 또는 미지근한 물에 중성세제, 헤어샴푸, 울샴푸 등 을 사용하여

부드럽게 손빨래 또는 세탁기의 섬세모드(세탁망-울코스) 로 매일 세탁 하십시오.

(섬유유연제 사용금지. - 압력의 변질 우려)

② 건조 시에는 수건으로 가볍게 눌러 수분을 제거 한 후, 직사광선이 닿지 않는 편평한 곳에서 건조하십시오.

3. 주 의 사 항

① 착용 시 손톱이나 발톱, 반지 등에 긁히거나 올이 튀지 않도록 주의하십시오.

② 착용 시 무리하게 윗부분만 잡아당기면 압력이 약한 윗부분만 늘어나게 됩니다.

③ 착용 시 스타킹이 겹쳐져 주름지지 않도록 주의하십시오.

④ 스타킹은 원래의 상태로 관리 착용 하셔야 합니다. 재단 및 수선을 하시면 치료에 도움이 되지 않을 뿐 아니라

스타킹의 압력이 변질될 우려가 있습니다.

⑤ 건조하실 때 빨랫줄에 널게 되면 제품이 늘어나게 되오니 주의하여 주십시오.

⑥ 밤에 취침 시에는 착용을 하지 않습니다.

⑦ 담당의사의 지시나 처방 없이는 스타킹의 압력이나 스타일을 사용자가 정하여 구입할 수 없습니다.

⑧ 동반되는 피부병, 압박 스타킹 직물에 대한 알러지가 있는 분은 사용을 중지하고 주치의와 상담 바랍니다.

⑨ 의료용 압박스타킹의 압박 유지 기간은 4~6개월입니다.

⑩ 위 사항을 어기고 사용하여 발생하는 결과에 대해 남북써지칼㈜(MEDI)는 책임지지 않습니다.

※구매 후에는 최초 제품의 하자 여부를 확인할 수 없게 되어 교환 및 환불이 불가 합니다.

TEL: 02-6330-1800 FAX: 02-6330-1804

서울특별시 구로구 디지털로 33길 55, 이앤씨 벤처드림 2차 304호 (구로3동)

남 북 써 지 칼 (주)

첨부문서 작성연월 : 2020년 06월 01일